- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  鑫精合3D打印高端装备制造项目

建设单位（盖章）：安徽镭明激光科技有限公司

编制日期：           2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鑫精合3D打印高端装备制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-340304-04-01-659395 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程锦泽 | 联系方式 | 16622152179 |
| 建设地点 | 安徽 省（自治区） 蚌埠 市 禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 14 分 19.833 秒， 31 度 42 分 20.216 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3493 增材制造装备制造 | 建设项目 行业类别 | 其他通用设备制造业 349 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 禹会区发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 45000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.22% | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 16413.32（租用面积） |
| 专项评价设置 情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表： （1）本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内没有环境空气保护目标； （2）本项目生活废水接管至蚌埠市第一污水处理厂； （3）本项目涉及到的危险物质为油类物质、硝酸、硫酸和盐酸，危险物质存储量与临界量比值Q﹤1； （4）本项目不设取水口。 综上，本项目不开展专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）》； 审批机关：蚌埠市禹会区人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》； 审查机关：蚌埠市禹会区生态环境分局； 审查文件名称及文号：《蚌埠市禹会区生态环境分局关于印送<蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书技术审查意见>的函》（禹环函[2022]5号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 项目选址位于安徽省蚌埠市禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧，租赁蚌埠城禹开发建设有限责任公司产权所有的鑫精合科技产业园，地理位置详见附图1。项目区域属于蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）规划范围，项目地点与蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）的位置关系详见附图2。 1、与《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）》的符合性分析 根据《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）》，禹会工业园区产业发展规划如下： 聚焦电子信息、高端装备制造、新材料三大主导产业，改造升级建材等传统产业。 （一）高端装备制造业 高端装备制造业是发挥工业园区与周边工业园区产业链条对接的关键。蚌埠劳动力供给充足。经过多年的发展，部分地区已具有大规模发展加工制造产业的基础，甚至部分地区已具有产业集群的发展态势。以强化竞争优势为目的，积极参与省内外分工和协作，依托现有蚌埠市宝莱德智能科技有限公司、安徽高科技能源装备有限公司为基础，努力扩大智能装备产业规模，进一步优化装备制造生产结构，提高产品技术含量和产品档次，强化智能装备和高端机械装备的领先地位，建设蚌埠省级装备制造业基地，使装备制造行业成为蚌埠经济中增长最快、效益最好的行业。 发展方向：重点发展智能装备、航空航天装备、高端医疗装备、5G 通信装备、高端机械装备等细分领域。 （二）电子信息 电子信息产业是指实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的产业。加快电子信息产业发展，是培育蚌埠市战略性新兴产业的重要举措，也已成为禹会工业园区扩容提质的迫切需求。 发展方向：重点发展显示模组、智能显示终端、半导体、车辆电子等细分领域。 （三）新材料 近年来园区已经具备一定产业基础，引入了如浙江胜凯新材料科技有限公司、上海衍衡新材料科技有限公司等企业。做大做强新能源新材料产业，已经成为禹会区工业园扩容提质的迫切需求为此应进一步加大对提升企业自主创新能力，鼓励企业增加研发投入，扩大财政对技术创新的资助规模，引导更多资金投入技术创新领域，鼓励企业与企业、企业与科研院所之间建立技术战略联盟。通过相关项目建设，使分割的上下游产业链条进行弥合，促使产业链不断拓展延伸。注重产业内部的协调性和产业延伸的合理性，鼓励企业之间实现资源共享，互动发展，着力促进产业的融合互促，提高资源利用水平。 发展方向：以新材料研发为重点，积极构建技术平台，拓展产业链条。 本项目为增材制造装备制造（3D打印机）项目，属于高端装备制造业；项目位于蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）规划范围，项目租赁鑫精合科技产业园，占地为工业用地，符合蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划要求。 2、与《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》和《蚌埠市禹会区生态环境分局关于印送<蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书技术审查意见>的函》的要求，项目与规划环评及审查意见符合性分析如表1.1-1所示。由表可知，本项目符合蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）规划环评及审查意见的相关要求。 表1.1-1 本项目与规划环评及其审查意见的符合性 规划环评及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 优化产业布局，加强生态空间保护。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间。严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，结合产业类型，重点关注重金属、VOCs等污染物排放管控。做好园区建设生产、商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控。实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目厂界外500米范围内没有环境空气保护目标；无重金属和VOCs污染物排放；项目属于高端装备制造业，符合蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）主导产业要求。; 符合. 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。; 根据“三线一单”符合性分析，本项目建设符合“三线一单”的要求；项目属于规划主导产业，生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均能够达到国内同行业先进水平。; 符合. 控制园区含电镀工序的企业规模，禁止含电镀工序的企业对外提供电镀外包服务。; 本项目不涉及电镀。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》的符合性 本项目属于“C3493 增材制造装备制造”类项目，为通用设备制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，本项目属于“第一类 鼓励类”中的“十四、机械 63、增材制造装备和专用材料”。 2022年01月11日，项目由禹会区发展改革委备案，项目代码2201-340304-04-01-659395（附件1）。因此，本项目建设符合国家当前产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧，项目租赁鑫精合科技产业园，产业园所在范围属于工业用地，详见区域用地布局图（附图2）。项目所在区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，厂界外500米范围内没有环境空气保护目标。本项目采用了成熟的废气处理措施，废气能够达到排放标准要求；废水排入蚌埠市第一污水处理厂，间接排放；项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放。因此，本项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 结合区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单分析，项目“三线一单”符合性分析如下： （1）与生态保护红线符合性分析 本项目租赁的鑫精合科技产业园属于蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）规划范围，为工业用地，对照蚌埠市生态保护红线分布图，本项目不涉及生态保护红线，项目选址符合生态红线的相关要求。本项目与蚌埠市生态保护红线的位置关系见附图3所示。 （2）环境质量底线 1）大气环境 根据蚌埠市生态环境局发布的《2021 年蚌埠市生态环境质量概况》，2021年蚌埠市PM10、PM2.5年平均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，蚌埠市为不达标区。 根据环境影响分析，本项目排放的废气污染物对区域大气环境影响较小，不会改变现有环境空气功能区类别。 2）地表水环境 根据《2021年蚌埠市生态环境质量概况》中淮河干流蚌埠段监测断面水质情况可知：2021年，淮河干流马城、蚌埠闸上、新铁桥下、沫河口和黄盆窑5个监测断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。引用《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》2022年地表水补充监测数据，蚌埠市第一污水处理厂排污口入淮河交界面能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 根据环境影响分析，本项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网，排放的生活污水经预处理后接管至蚌埠市第一污水处理厂，对地表水环境影响较小，不会改变现有环境功能类别。 3）声环境 依据《2021年蚌埠市生态环境质量概况》，2021年全市城市区域声环境昼间平均等效声级53.0分贝，质量等级为二级，同比等级持平；依据城市区域环境噪声评价规定，本年度城市区域环境噪声评价为较好。2021年，全市城市道路交通声环境昼间平均等效声级69.7分贝，质量等级为二级，同比等级持平；依据道路交通噪声评价规定，本年度道路交通噪声评价为较好。2021年，全市各类功能区共监测80点次，其中昼间、夜间各监测40点次。各类功能区昼间达标38点次，达标率为95.0%，同比下降5个百分点；夜间达标37点次，达标率为92.5%，同比上升5个百分点。 引用《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》2022年禹会工业园区内噪声监测数据，蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）声环境各监测因子均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 拟建项目租赁产业园外周边50米范围内不存在声环境保护目标。 4）土壤、地下水 依据《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》2022年禹会工业园区内土壤、地下水监测数据，区域地下水水质均能满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；土壤环境质量状况均能满足相应标准。本项目为增材制造装备制造，在切实落实报告表提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，对土壤、地下水环境的影响较小。 根据长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”成果，项目所在地涉及水环境工业污染重点管控区（附图4）、大气环境高排放重点管控区（附图5）、土壤环境一般防控区（附图6）。对照《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 （3）资源利用上线 项目土地利用严格按照相关土地利用指标要求进行规划设计并实施；项目所在地不属于资源紧缺区域，项目不使用煤炭燃料；项目运营期水用量，不会超过划定的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中的“鼓励类”类项目；不属于《安徽省淮河流域水污染防治条例》中禁止和限制的建设项目。根据国家及地方产业政策及《市场准入负面清单（2022年版）》进行对照说明，本项目不属于禁止或限制类项目，因此项目建设符合环境准入要求。对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目不属于其中禁止建设项目。 本项目属于蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）规划范围，根据《蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》，本项目对照分析园区生态环境准入清单如下： 表1.1-2 与蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）生态环境准入清单的符合性分析 产业准入要求; 项目情况; 是否相符. 鼓励类： 高端装备制造业：重点发展智能装备、航空航天装备、高端医疗装备、5G通信装备、高端机械装备等细分领域。 电子信息：重点发展显示模组、智能显示终端、半导体、车辆电子等细分领域。 新材料：以新材料研发为重点，积极构建技术平台，拓展产业链条。; 本项目为增材制造装备制造（3D打印机）项目，属于高端装备制造业，符合蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）主导产业要求；本项目不涉及电镀，不属于所述的限制类和禁止类项目。; 符合. 限制类： 应严格限制电镀企业入园，除了与主导产业相符的含电镀工序的项目。应禁止与主导产业相符的含电镀工序的项目对外提供电镀外包服务。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。. 禁止类： 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业不得新增产能。 禁止新建燃料类煤气发生炉。 严禁新增铸造产能，重点区域新建或改造升级的高端铸造建设项目（含铸造工序）必须严格实施等量或减量置换，并将产能置换方案报送当地省工业和信息化主管部门，同时需符合国家有关产业政策及投资项目监管要求，不得采用落后淘汰的工艺和设备，能源上使用电或天然气等清洁能源。 禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目。. 综上，本项目的建设不涉及生态红线，不会降低区域环境质量，不突破资源利用上线，项目符合蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）主导产业定位。因此，项目建设符合“三线一单”的要求。 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析见下表1.1-3。 表1.1-3 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目为增材制造装备制造（3D打印机），不涉及电镀工艺。; 符合. （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺。; 项目符合园区规划要求，本项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区，项目采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺，确保各类污染物稳定达标排放。; 符合. 直接或者间接向水体排放污染物的，应当按照规定取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。; 依据《排污许可管理条例》，建设单位应当依照该条例规定申请取得排污许可；未取得排污许可的，不得排放污染物。依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理。; 符合. 5、与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》相符性分析 本项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》相符性分析见下表1.1-4。 表1.1-4 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 重点区域。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。。; 本项目为增材制造装备制造（3D打印机），不属于“意见”中提到的重点行业；本项目使用的原料和排放的污染物中不含铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑。; 符合. 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 （1）项目名称：鑫精合3D打印高端装备制造项目； （2）建设单位：安徽镭明激光科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）行业类别：C3493 增材制造装备制造； （5）建设地点：项目选址位于安徽省蚌埠市禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧，租赁蚌埠城禹开发建设有限责任公司产权所有的鑫精合科技产业园。 （6）占地规模及用地性质：项目租用面积约16413.32m2，项目用地为工业用地。 （7）建设规模：项目租赁鑫精合科技产业园，从事金属增材制造装备研发与批量化生产、增材制造材料工艺研发与推广，建设总装总调脉动生产线3条和360度全方位测试线1条、以及配套的辅助生产线。达产后，年产3D打印智能设备200套。 （8）工程投资：拟建项目总投资45000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.22%。 （9）生产制度及劳动定员：劳动定员为200人，年工作日为300天，实行单班制，每班工作8小时；设备测试打印时间约1400小时，试制工件打磨工序年加工时间约500小时。 （10）预期投产时间：计划于2024年4月建成投产。 2、项目建设主要内容 建设项目租赁部分鑫精合科技产业园，施工期主要是对厂房和附属辅助设施进行装修和设备安装。项目建设主要内容见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产区; 项目生产位于厂房1，占地面积约15003.36m2，建筑面积约19060.56m2。厂房内建设总装总调脉动生产线3条和360度全方位测试线1条、以及配套的辅助生产线，购置柔臂测量仪、三维扫描测量仪、激光功率测试仪、焦平面测试仪、风场测试仪、磨床、数控车床、数控加工中心、线切割、热处理等关键设备。; 租赁厂房1. 实验室; 主要用于对增材制造材料的实验，包括力学检测和金相检测，面积约2000m2。; 租赁厂房1. 储运 工程; 原辅料仓库; 原辅料仓库位于厂房1辅助生产区，面积约3749m2，用于贮存项目生产所需的原辅料。; 租赁厂房1. 辅助 工程; 办公区; 办公楼4层，建筑面积约2900m2，用于日常办公。; 租赁办公楼. 食堂、住宿; 综合楼4层，建筑面积约3027m2，用于日常生活。; 租赁综合楼. 公用 工程; 供水; 依托园区供水管网提供，给水量8004.50m3/a。; 依托. 排水; 厂区雨污分流；项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网；生活污水依托产业园设施；生活污水经隔油池+化粪池处理后进入产业园污水管网，接管至蚌埠市第一污水处理厂集中处理。; 依托. 供电; 引自蚌埠市禹会区电网，经厂区内变压器变压后，能满足项目用电需求，年用电量约400万kW·h。; 依托. 环保 工程; 废气; - 设备试制（金属3D打印）过程中产生的烧结和焊接烟尘经设备自带的除尘滤芯净化后无组织排放，密闭收集效率100%，颗粒物去除效率不低于99%； - 试制工件表面打磨产生的金属粉尘经自带除尘设施（滤芯）的工作台（类似通风橱）收集净化后无组织排放，收集效率90%，去除效率不低于99%。; 新建. 废水; 项目生活污水依托鑫精合科技产业园的办公生活设施，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网；热处理炉冷却排水直接排入污水管网；最后接管至蚌埠市第一污水处理厂集中处理。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，通过基础减振、软连接、合理布局、建筑隔声、距离衰减及厂区绿化等措施进行降噪。; /. 固废处置; 一般 固废; 项目生产过程中产生的一般固废主要为不合格原件、废金属边角料、金属泥、试制工件和废滤芯。项目产生的不合格原件、废金属边角料和金属泥由物资公司回收；试制工件作为礼品赠予或由物资公司回收；废滤芯交由厂家处置循环利用。项目设置有一般工业固废暂存间20m2。; /. 危险 废物; 项目生产过程中产生的危险废物包括废润滑油、废切削液/冷却液、含油抹布、废腐蚀液和废桶；危废委托资质单位处置，厂区设置危废库30m2。; 委托资质单位处置. 生活 垃圾; 生活垃圾由当地环卫部门定期清运。; 环卫 清运. 环境 风险 防范 措施; 分区防渗; 根据区域的不同，采取不同的防渗措施，危废库重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；其余为简单防渗区进行地面硬化。; /. 危废库; 危险废物暂存间设置面积30m2，设置泄漏液体收集池。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，裙角设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，并与地面防渗层练成整体；地面基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。; /. 风险管理; 制定环境风险应急预案，并定期演练; /. 3、产品及产能 本项目租赁厂房主要建设总装总调脉动生产线、360度全方位测试线和实验室，从事金属增材制造装备生产、增材制造材料研发，达产后年产3D打印智能设备200套。具体生产方案及生产量见表2.1-2。 表2.1-2 本项目生产方案一览表 序号; 生产线名称; 生产线 编号; 产品名称; 计量 单位; 生产 能力; 年生产 时间（h）. 1; 3D打印智能设备总装总调脉动生产线; SCX_1; 3D打印智能设备; 套/年; 200; 2400. 2; SCX_2. 3; SCX_3. 4; 360度全方位测试线; SCX_4. 4、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数详见表2.1-3。 表2.1-3 建设项目主要生产设施一览表 序 号; 生产线名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称; 生产设施 名称; 生产设施 编号; 数量. 1; 3D打印智能设备总装总调脉动生产线; 成品件后处理; 粉末回收; 筛粉机; MF0001; 10台. 2; 真空物料机; MF0002; 10台. 3; 热处理; 电热处理炉; MF0003; 4台. 4; 线切割; 线切割设备; MF0004; 6台. 5; 表面机 加工; 钻床; MF0005; 1台. 6; 刨床; MF0006; 1台. 7; 数控车床; MF0007; 4台. 8; 立式铣床; MF0008; 4台. 9; 震动平台; MF0009; 2台. 10; 磨床; MF0010; 5台. 11; 表面打磨; 喷砂机; MF0011; 4台. 12; 打磨平台（废气处理）; MF0012; 6台. 13; 360度全方位测试线; 成品检测; 性能测试; 万能试验机; MF00013; 1台. 14; 磨抛机; MF00014; 2台. 15; 金相显微镜; MF00015; 1 台. 16; 关节臂测量仪; MF00016; 1台. 17; 龙门式三坐标测量仪; MF00017; 1台. 18; 超声测厚仪; MF00018; 1台. 19; 光束质量分析仪; MF00019; 4台. 20; 光学影像坐标测量仪; MF00020; 1 台. 5、主要原辅材料及能源 本项目主要原辅材料信息表详见表2.1-4。 表2.1-4 建设项目主要原辅材料信息表 序号; 种类; 名称; 设计年使用量; 最大 存储量; 计量单位; 有毒有害成分; 有毒有害成分占比（%）; 其他信息. 1; 原料; 光学系统; 300; 50; 台; /; /; 配件. 2; 原料; 电子机械元器件; 200; 50; 套; /; /; 配件. 3; 原料; 机械加工件; 200; 50; 套; /; /; 配件. 4; 辅料; 氩气与空气; 500; 30; m3; /; /; 罐装. 5; 辅料; 金属粉末; 20; 20; t; /; /; 桶装. 6; 辅料; 滤芯; 206; 206; 套; /; /; 废气处理. 7; 辅料; 润滑油; 1; 0.25; t; /; /; 桶装. 8; 辅料; 切削液; 2; 0.5; t; /; /; 桶装. 9; 辅料; 冷却液; 0.1; 0.05; t; 桶装. 10; 辅料; 金属丝材 （实芯焊丝）; 0.4; 0.4; t; /; /; 袋装. 11; 辅料; 硝酸; 150; 100; mL; /; /; 瓶装. 12; 辅料; 硫酸; 150; 100; mL; /; /; 瓶装. 13; 辅料; 盐酸; 100; 100; mL; /; /; 瓶装. 注：有毒有害物质成分根据《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及其他有关文件规定确定. 水、电. 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 水; 8004.50m3/a; 鑫精合科技产业园管网供给. 2; 电; 400万kwh/a; 接入点为鑫精合科技产业园高压配电室. 主要原辅材料性质见表2.1-5。 表2.1-5 主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 毒理特性. 金属粉末; 主要成分为不锈钢、高温合金、钛合金、铝合金等，粒径 40~200µm，金属3D打印原材料。; /. 金属棒料; 主要成分为不锈钢、钛、铝和铁基合金，机械加工原材料。; /. 金属丝材 （实芯焊丝）; 主要成分为铝合金、铁基合金等，弧焊成型设备用。; /. 硝酸; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。; 人在低于12ppm（30mg/m3）左右时未见明显的损害，吸入可引起肺炎。大鼠吸入LC50 49ppm/4小时。. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84 g/cm3，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。硫酸的沸点及粘度较高，是因为其分子内部的氢键较强的缘故。; LD502140mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。. 盐酸; 盐酸是无色液体，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。; /. 6、厂区平面布置 本项目租赁部分鑫精合科技产业园，包括厂房1、办公楼和综合楼，建设期仅对厂房和附属辅助设施进行装修和设备安装。厂房的设计符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）等的相关要求，安徽镭明激光科技有限公司租赁厂区平面布置详见附图7。 7、公用工程 （1）供电系统 本项目生产生活用电依托鑫精合科技产业园建设的电力设施，配套建设生产厂房内的供配电设施，年用电量400万kW·h。 （2）给水系统 本项目生产、生活用水均由产业园公用系统供给，生产生活用水由自来水管网供给，供水水质满足生产、生活需要。 （3）排水系统 本项目租赁鑫精合科技产业园，项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网；项目生活污水依托鑫精合科技产业园的办公生活设施，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网，接管至蚌埠市第一污水处理厂集中处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 项目生产工艺流程和产排污环节 - 生产工艺和产排污环节 图2.2-1 项目总的工艺流程图及产污环节 3D打印智能设备生产工艺流程及产排污环节说明： （1）来料检测：使用游标卡尺对外购的机械加工件进行检测，合格品件加工使用，不合格品S1返回原厂。 （2）设备装配：员工使用扳手、螺丝刀等对机械加工件、光学系统、电子机械元器件进行组装，此工序会产生噪声。 （3）设备试制测试：设备装配完成后，为检测装备的合格性，对设备进行工件试制测试。项目装配的3D打印智能设备根据能量源不同主要分为激光和电弧增材装备。激光增材制造技术是金属材料增材制造中的一种主要技术方法，该技术选用激光作为能量源，按照三维CAD切片模型中规划好的路径在金属粉末床进行逐层扫描，扫描过的金属粉末通过熔化、凝固从而达到冶金结合的效果，最终获得模型所设计的金属零件。电弧增材制造技术是由电弧作为热源，扫描经由零件分层得到的成形路径，在金属基板上形成移动的熔池，将外部填充的金属丝材熔化而成的金属熔滴，不断地送入熔池，通过在成型路径上逐点逐道逐层累积金属材料，实现零件的成形。 ①激光增材装备的工件试制：使用装配好的激光增材装备和金属粉末进行激光烧结，不锈钢金属密封料筒直接对接进料法兰口，开启阀门自动进料，整个过程全密封进行。3D打印完毕剩余粉末需要经过密闭的真空物料机回收粉末，通过筛粉机过滤粉末重复利用。项目主流激光器能量为500W，最大不超过1000W，3D打印测试过程中通过激光束瞬间熔化40~ l00µm大小的粉末区域，对粉末进行微型烧结（全密闭设备内），最终立体成形，激光烧结过程产生少量G1-2烧结烟尘，通过设备自带滤芯进行处理。 ②电弧增材装备的工件试制：使用装配好的弧焊增材设备，通过金属丝材对产品进行电弧焊成型。本项目弧焊成型工序于密闭3D打印设备内进行，产生的G1-1焊接烟尘通过设备自带滤芯进行处理。 图2.2-2 项目设备产品试制和试制工件后处理工艺流程图及产污环节 （4）热处理：热处理工序是将金属试制工件放在电热处理炉中通过电阻丝加热、保温、冷却，改变材料表面或内部的金相组织结构。该过程电热处理炉产生冷却排水，直接排入污水管网。 （5）线切割：通过线切割机以切削液为介质进行切割，属于冷加工，切割过程中无粉尘产生。此工序会产生噪声、废金属边角料、含油抹布、废切削液/冷却液和废润滑油。 （6）表面机加工：通过机加工设备钻床、车床、刨床、磨床对3D打印的试制工件进行表面加工，该工序以切削液为介质进行加工，无粉尘产生。此工序会产生噪声、废金属边角料、含油抹布、废润滑油和废切削液/冷却液。 （7）表面打磨：采用砂轮机对试制工件再次打磨加工，打磨工序在自带除尘设施的工作台上进行。此工序会产生噪声和G2金属粉尘。 图2.2-3 项目3D打印设备试制成型工件检测工艺流程图及产污环节 （8）力学检测：通过万能试验机对3D打印的成型工件进行检测，此工序会产生噪声。 （9）金相检测：通过磨抛机（实验台小型检测设备，采用湿磨，内置集污槽，废水经沉淀循环使用，无粉尘颗粒产生，产生固废S3金属泥）、显微硬度计、镶嵌机对3D打印的成型工件进行检测。检测后的成型工件可作为礼品赠送给购买方或作为废品外售。 （10）设备封装：通过检测仪器对成型件进行公差、晶相、拉申、疲劳等各种性能检测，待设备与测试成型件均合格后，对设备进行包装出售。 1.2 实验室及产排污 本项目设置有实验室，主要用于增材制造材料的研发，材料的研发过程需要对研发试验件进行检测，检测流程与上述力学检测和金相检测一致，不同的是金相检测需要进行金相腐蚀，该过程年使用酸性试剂（硝酸、硫酸、盐酸）不超过400mL，腐蚀后产生一定量的废液，稀释后废液产生量不超过2L，作为危废处置。本项目酸性试剂年使用量很少，每次金相腐蚀过程用量和时间都很少，本项目不考虑该过程的极少酸雾挥发。 2、水平衡 项目建设运营后，项目用水主要包括小型磨抛机用水、电热处理炉冷却用水和职工办公生活用水，项目总用水量为8004.50m3/a。 （1）职工办公生活：本项目员工办公生活均依托产业园的办公生活设施，项目劳动定员为200人，生活用水量按照120L/人·d计算，生活用水量为24m3/d，污水排放系数按0.85计，则生活污水产生量为20.4m3/d。 （2）小型磨抛机工艺：磨抛机是集预磨、研磨、抛光于一体的设备，用于金相检测的前处理，年用水量约4.5m3，设备内置集污槽，废水经沉淀循环使用。 （3）热处理工艺：热处理工序采用电热处理炉，热处理炉冷却水年新鲜用水量约为800m3。 项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网；生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网，综合废水接管至蚌埠市第一污水处理厂集中处理。 图2.2-4 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址位于安徽省蚌埠市禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧，租赁蚌埠城禹开发建设有限责任公司产权所有的鑫精合科技产业园。截止2023年3月，该产业园处于建设中，建设主体单位为蚌埠城禹开发建设有限责任公司，不在本次评价范围内。产业园建设租赁前无其他生产活动，不存在与项目有关的原有环境污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1 常规污染物及达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目采用《2021年蚌埠市生态环境质量概况》相关数据，项目所在区域环境空气中SO2年平均浓度值、CO日均值第95百分位数浓度值、NO2、以及O3最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度值不达标。项目所在区域环境空气质量常规污染物现状评价结果见下表： 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 72; 70; 102.9; 不达标. PM2.5; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 最大8h第90百分位数平均质量浓度; 148; 160; 92.5; 达标. 根据“2021年蚌埠市生态环境质量概况”中环境空气质量数据可知，蚌埠市为环境空气质量不达标区。根据蚌埠市人民政府于2021年1月22日发布的《关于印发<蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）>的通知》指标，近期（2020年）PM10年均浓度≤78µg/m3、PM2.5年均浓度≤49µg/m3；中期（2025年）PM10年均浓度≤70µg/m3、PM2.5年均浓度≤42µg/m3；远期（2030年）PM10年均浓度≤64µg/m3、PM2.5年均浓度≤35µg/m3，提出的措施包括：优化能源结构，加强能源清洁化利用；优化产业结构和布局，统筹区域环境资源；优化调整运输结构，加快车船非道尾气治理；优化调整用地结构，强化治理扬尘污染；强化工业企业达标管理，削减工业排放本底；加强面源污染控制，降低无组织排放等措施。通过采取上述措施，蚌埠市环境空气质量状况可以得到持续改善。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。项目废水经预处理达接管标准后纳管至蚌埠市第一污水处理厂，尾水排入淮河。根据《2021年蚌埠市生态环境质量概况》中淮河干流蚌埠段监测断面水质情况可知：2021年，淮河干流马城、蚌埠闸上、新铁桥下、沫河口和黄盆窑5个监测断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 3、声环境质量 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行声环境质量现状监测。 4、地下水环境 本次地下水现状质量数据引用《蚌埠市禹会工业园区(工业集中区)总体规划（2021-2025）环境影响报告书》中距离本项目较近的监测点“D5规划工业用地”的数据，监测时间为2022年4月23日，监测点位图见图3.1-2。 表3.1-2 监测点位基本信息一览表 监测代码; 点位名称; 相对本项目距离（m）; 监测项目. D5; /; 约114; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硫酸盐、硫化物、总大肠菌群、细菌总数. 图3.1-1 地下水、土壤现状监测点位图 地下水质量现状监测结果见表3.1-3。 表3.1-3 地下水环境质量监测结果 监测时间; 监测因子; 监测结果; （GB/T14848-2017）III类标准. D3. 2022.4.23; pH（无量纲）; 8.3; 6.5~8.5. 氨氮（mg/L）; 0.171; ≤0.5. 硝酸盐（mg/L）; 0.52; ≤20. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.015; ≤1.0. 挥发酚（mg/L）; ND; ≤0.002. 氰化物（mg/L）; ND; ≤0.05. 六价铬（mg/L）; ND; ≤0.05. 氟化物（mg/L）; 0.33; ≤1.0. 总硬度（mg/L）; 452; ≤450. 钾（mg/L）; 0.33; /. 钠（mg/L）; 74.1; ≤200. 钙（mg/L）; 73.2; /. 镁（mg/L）; 44.9; /. 碳酸氢根（mg/L）; 367; /. 碳酸根（mg/L）; ND; /. 总大肠菌群（MPN/100mL）; <2; ≤3.0. 砷（mg/L）; ND; ≤10. 汞（mg/L）; ND; ≤1. 铅（mg/L）; ND; ≤10. 镉（mg/L）; 1.3×10-4; ≤5. 铁（mg/L）; 9.54×10-3; ≤0.3. 锰（mg/L）; 3.52×10-2; ≤0.1. Cl-（mg/L）; 78.1; /. SO42-（mg/L）; 67.2; /. 溶解性总固体（mg/L）; 732; ≤1000. 耗氧量（mg/L）; 0.74; ≤3.0. 氯化物（mg/L）; 83; ≤250. 硫酸盐（mg/L）; 75; ≤250. 硫化物（mg/L）; ND; ≤0.02. 细菌总数（CFU/ml）; 59; ≤100. 由上表可知，项目区域地下水各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 5、土壤环境质量现状 本次土壤现状质量数据引用《蚌埠市禹会工业园区(工业集中区)总体规划（2021-2025）环境影响报告书》中距离本项目较近的监测点“T3”的数据，监测时间为2022年4月23日，监测点位图见图3.1-1。 表3.1-4 监测点位基本信息一览表 监测代码; 点位名称; 相对本项目距离（m）; 监测项目. T3; /; 约154; 砷、六价铬、汞、铅、镉、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷，1，2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2- 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并 a 蒽、苯、并 a 芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘. 土壤质量现状监测结果见表3.1-5。 表3.1-5 土壤环境质量监测结果 监测项目及单位; 监测代码; （GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值. T3. 0～0.5m; 0.5～1.5m; 1.5～3.0m. pH（无量纲）; 8.74; 8.06; 8.14; /. 重金属和无机物. 砷（mg/kg）; 10.82; 9.26; 8.55; 60. 镉（mg/kg）; 0.32; 0.19; 0.17; 65. 六价铬（mg/kg）; ND; ND; ND; 5.7. 铜（mg/kg）; 42; 41; 40; 18000. 铅（mg/kg）; 31; 33; 31; 800. 汞（mg/kg）; 0.113; 0.128; 0.107; 38. 镍（mg/kg）; 46; 42; 43; 900. 挥发性有机物. 氯甲烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 66. 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 596. 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 0.43. 苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 4. 氯苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 20. 四氯化碳（mg/kg）; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿（mg/kg）; ND; ND; ND; 0.9. 乙苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯（mg/kg）; ND; ND; ND; 1290. 甲苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 1200. 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 640. 半挥发性有机物. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND; 76. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND; 260. 2-氯酚（mg/k; ） ND; ND; ND; 2256. 苯并[a]蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 苯并[a]芘（mg/kg）; ND; ND; ND; 1.5. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 151. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND; 1293. 二苯并[a,h]蒽（mg/kg）; ND; ND; ND; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）; ND; ND; ND; 15. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND; 70. 由上表可知，项目区域土壤各监测因子均满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第二类用地筛选值。 6、生态环境现状 本项目位于安徽省蚌埠市禹会区长青乡高新路南侧兴华路东侧，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征及周边现场踏勘，本项目租赁厂房红线外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区、学校等敏感目标；租赁厂房外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边环境见图3.2-1。 图3.2-1 项目周边环境影像图图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期：项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，具体标准限值见表3.3-1。 表3.3-1 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 厂界监控点浓度限值mg/m3. 颗粒物; 1.0. 2、废水污染物排放标准 项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网，生活污水依托产业园生活污水系统，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及蚌埠市第一污水处理厂接管标准。蚌埠市第一污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。 表3.3-2 废水污染物排放标准（mg/L） 序号; 项目; GB 8978-1996中表4限值; 污水处理厂接管要求; 本项目接管执行值. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; SS; 400; 180; 180. 3; COD; 500; 300; 300. 4; NH3-N; /; 30; 30. 5; BOD5; 300; 150; 150. 6; 动植物油; 100; /; 100. 3、噪声排放标准 施工期：施工期（装修）施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 运营期：项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 表3.3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB(A)） 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 表3.3-4 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 建筑施工场界; 噪声限值 dB（A）. 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物 项目固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订版）要求管控；一般工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水：本项目废水接管至蚌埠市第一污水处理厂进一步处理，项目需申请总量为COD 0.346t/a、NH3-N 0.0346t/a。 （2）废气：本项目废气污染物主要为颗粒物，经处理达标后无组织排放，颗粒物无组织排放量为0.00491t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁蚌埠城禹开发建设有限责任公司产权所有的鑫精合科技产业园，施工期主要是对厂房和附属辅助设施进行装修和设备安装，环境影响较小。 1、施工期大气环境保护措施 施工阶段的大气污染源主要来自建设期间房屋装修的油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯。由于选用的油漆品牌、装修时间持续等存在不确定性，废气源强难以确定，本次评价不做定量分析。 目前对于装修所产生的废气暂无较为有效的治理方法，建设单位可要求装修施工单位选用环保型涂料，减少装修废气的产生。 2、施工期水环境保护措施 施工期员工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水。本项目租赁鑫精合科技产业园，依托产业园生活污水系统，施工期水环境影响可以忽略。 3、施工期声环境保护措施 本项目施工期主要噪声源为装修设备、生产设备进场及安装，租赁产业园外50米范围内无声环境保护目标，在采取以下措施后，施工期噪声污染可最大程度的降低，对周围环境的影响可忽略。 ①施工期严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理。 ②对于施工期间的敲击、人声喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ③加强施工期施工车辆管理，避免夜间（22:00~次日06:00）进行建筑材料及生产设备等运输，减少夜间交通噪声影响，并减速慢行减少鸣笛。 4、施工期固体废物防治措施 建设施工期的固体废弃物主要为施工期装修产生的建筑垃圾及施工人员的少量生活垃圾等。 对施工现场的垃圾要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾交由环卫部门处置，防止产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目为增材制造装备制造（3D打印机）项目，属于高端装备制造业，3D打印机零部件均外购成品，本项目主要为设备的组装，装配过程不产生废气。项目废气污染物主要来源于设备验证环节，包括设备试制（金属3D打印）过程中产生的烧结和焊接烟尘、试制工件表面打磨产生的金属粉尘。 （1）金属3D打印废气G1 1）焊接烟尘 根据建设单位提供的数据，本项目在3D打印设备装配区对装配完成的3D打印设备（电弧增材装备）进行测试试验。根据建设单位提供的资料，每月对组装完成的3D打印设备进行一次试验，设备试验过程中每次焊接8小时，年焊接时间约96h，实芯焊丝年使用量约为0.4t/a。根据焊接的定义，电弧增材完全可以理解为采用电弧作为热源，对材料进行加热，用金属丝材作为填充材料，使同种或异种材料达到原子间结合从而形成工件的一种加工方法。因此，3D打印装备（电弧增材装备）试制工件产生的焊接烟尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，见表4.2-1： 表4.2-1 机械行业焊接工段系数表 工段名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 类别; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 焊接; 实芯焊丝; 氩弧焊; 所有; 废气; 废气量; 立方米/吨-原料; 2130193. 颗粒物; 千克/吨-原料; 9.19. 本项目设备验证环节年使用实心焊丝约0.4 t/a，则电弧增材装备试制过程中颗粒物的产生量为3.676 kg/a。装备试制过程中的弧焊成型工序于密闭3D打印设备内进行，产生的焊接烟尘通过设备自带滤芯进行处理。项目生产的金属3D打印机自带覆膜阻燃滤芯，密闭收集，收集效率100%，颗粒物去除效率不低于99%。经滤芯净化后，剩余焊接烟尘（36.76 g/a）经车间无组织排放。 2）烧结烟尘 根据建设单位提供的资料，每月对组装完成的3D打印设备（激光增材装备）进行一次试验，设备试验过程中每次烧结8小时，年烧结时间约1400h，金属粉末年使用量约为20 t/a。3D打印装备（激光增材装备）试制工件产生的烧结烟尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，见表4.2-2： 表4.2-2 机械行业粉末冶金工段系数表 工段名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 类别; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 粉末冶金; 粉末; 烧结; 所有; 废气; 废气量; 立方米/吨-原料; 2000. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.013. 本项目设备验证环节年使用金属粉末约20 t/a，则激光增材装备试制过程中颗粒物的产生量为0.26 kg/a。装备试制过程中的烧结成型工序于密闭3D打印设备内进行，产生的烧结烟尘通过设备自带滤芯进行处理。项目生产的金属3D打印机自带覆膜阻燃滤芯，密闭收集，收集效率100%，颗粒物去除效率不低于99%。经滤芯净化后，剩余烧结烟尘（2.6 g/a）经车间无组织排放。 （2）试制工件表面打磨废气G2 根据建设单位提供的数据，本项目需对3D打印设备的试制工件进行砂轮打磨，打磨工序年加工时间约500小时，打磨工序产生金属粉尘。打磨粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中数据，见表4.2-3： 表4.2-3 机械行业预处理工段系数表 工段 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 类别; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 预处理; 其它金属材料; 打磨; 所有; 废气; 废气量; 立方米/吨-原料; 8500. 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. 本项目试制工件年最大产生量约20.4t/a，则试制工件砂轮打磨过程中颗粒物的产生量为44.68 kg/a。打磨工序在自带除尘设施（滤芯）的工作台（类似通风橱）上进行，收集效率90%，颗粒物去除效率不低于99%。经滤芯净化后，剩余打磨粉尘（4.87 kg/a）经车间无组织排放。 综上所述，本项目废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度，排放形式、治理工艺见下表4.2-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-3 建设项目无组织废气污染物排放源信息表 序号; 生产线名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施编号; 污染治理设施工艺; 有组织排放口编号; 有组织排放口名称; 收集 方式; 收集效率（%）; 排气量（m3/h）; 污染物产生情况. 类别; 浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（kg/a）. 1; 360度全方位测试线; 金属3D打印废气G1; 颗粒物; 无组织; /; 覆膜阻燃滤芯; /; /; 密闭收集; 100; /; 颗粒物; /; /; 3.94. 2; 试制工件表面打磨废气G2; 颗粒物; TA001; 通风橱形式; 90; /; 颗粒物; /; /; 44.68. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3 废气污染防治措施及其可行性论证 金属3D打印技术中使用的金属粉末和实芯焊丝为高纯度材料，金属粉末激光烧结成型和实芯焊丝弧焊成型的过程是在密封的充满惰性气体的成型缸内完成的，可以有效防止氧化燃烧现象，产生的废气均经过除尘滤芯净化后排放。本项目仅对设备验证时进行金属打印，粉尘颗粒产生量很低，利用设备自带的除尘设施（滤芯）处置是可行的。 本项目打磨工序产生的粉尘颗粒通过工作台收集后经除尘滤芯净化，颗粒物排放量较低，以无组织形式排放是可行的。 1.4 废气达标排放分析 综上，依据废气污染物产生量和拟采取的废气污染治理设施，本项目大气污染物排放情况统计见表4.2-4。 |
| --- | --- |

|  | 项目无组织废气产生及排放情况见下表4.2-4。 表4.2-4 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量（kg/a）; 污染物排放量（kg/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 租赁厂房1; 颗粒物; 48.62; 4.91; 166; 90; 13. 表4.2-5 建设项目大气污染物无组织排放表 序 号; 无组织排放监控位置; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值 (mg/Nm3). 1; 厂界; 360度全方位测试线; 颗粒物; 除尘滤芯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 综上所述，本项目采取的废气污染防治措施可行、可靠，废气污染物排放量低，不会对周边大气环境造成明显影响。 1.6 废气排放的环境影响分析 本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的大气污染防治措施技术可行、经济合理，能够确保大气污染物长期稳定达标排放。在落实本报告表中提出的环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从大气环境保护角度分析，本项目的建设具有环境可行性。 1.7 废气监测要求 本项目营运后，为全面掌握项目废气污染物排放情况，应制定监测计划对废气进行适当监测。本项目废气监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件的要求提出了本项目运营期间废气监测要求： 表4.2-6 项目废气自行监测计划 序号; 污染源 类别; 排放口 编号; 排放口 名称; 监测 点位; 监测内容; 监测因子; 监测设施; 手工监测频次. 4; 废气; /; /; 厂界; /; 颗粒物; 手工; 1次/年. 2、废水 2.1 废水源强 根据建设项目特点，项目产生的废水主要为员工办公生活废水和热处理炉冷却排水。废水污染物产生情况见表4.2-7。 2.2 废水污染防治措施 项目生活污水依托鑫精合科技产业园建设的办公生活设施，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网；热处理炉冷却排水直接排入污水管网；综合废水接管至蚌埠市第一污水处理厂集中处理。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2-7 项目废水产生情况一览表 产排污环节; 类别; 废水排放量（t/a）; 污染物种类; 污染物产生浓度和产生量; 治理设施及工艺; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 办公生活; 生活 污水; 6120; SS; 250; 1.53; 经隔油池+化粪池处理; 处理达标后排入市政管网接入蚌埠市第一污水处理厂. COD; 350; 2.14. NH3-N; 40; 0.24. BOD5; 250; 1.53. 动植物油; 20; 0.12. 热处理; 冷却排水; 800; SS; 80; 0.064; /; 排入市政管网接入蚌埠市第一污水处理厂. COD; 50; 0.04. 本项目废水污染物排放信息见表4.2-8。 表4.2-8 本项目废水污染物排放信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 污染防治设施; 排放 去向; 排放 方式; 排放 规律; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型; 污染物排放量和浓度; 标准浓度限值 （mg/L）. 污染防治设施编号; 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术. 污染物; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; 生活污水; SS、COD、 NH3-N、BOD5、动植物油; TW01; 依托园区隔油池和化粪池; 厌氧; 是; 进入城市污水处理厂; 间接 排放; 间断 排放; DW001; 废水 总排口; 是; 一般 排放口; SS; 100; 0.61; 180. COD; 250; 1.53; 300. NH3-N; 25; 0.15; 30. BOD5; 120; 0.73; 150. 动植物油; 10; 0.06; 100. 1; 生产废水; SS、COD; /; /; /; /; 进入城市污水处理厂; 间接 排放; 间断 排放; DW001; 废水 总排口; 是; 一般 排放口; SS; 80; 0.064; 180. COD; 50; 0.04; 300. 本项目生产废水间接排放口基本情况如下： 表4.2-9 建设项目废水间接排放口基本情况表 表4.2-10 建设项目废水外环境排放量一览表 排放口编号; 排放口名称; 废水量（t/a）; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息; 污染物排放量和 浓度. 经度; 纬度; 污水处理厂名称; 污染物 种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. DW001; 废水 总排口; 6920; 117.258082; 32.907231; 进入城市污水处理厂; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 蚌埠市第一污水处理厂; pH; 6~9; 6~9; 6~9; /. SS; 180mg/L; 400mg/L; 97.40; 0.674. COD; 300mg/L; 500mg/L; 226.88; 1.57. NH3-N; 30mg/L; /; 21.68; 0.15. BOD5; 150mg/L; 300mg/L; 105.49; 0.73. 动植 物油; /; 100mg/L; 8.67; 0.06. 废水名称; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物外环境排放情况. 废水量(t/a); 污染物名称; 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 废水量(t/a); 污染物名称; 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 项目混合废水; 6920; pH; 6~9; /; 进入市政污水管网排入蚌埠市第一污水处理厂处理; 6920; pH; 6~9; /. SS; 97.40; 0.674; SS; 10; 0.0692. COD; 226.88; 1.57; COD; 50; 0.346. NH3-N; 21.68; 0.15; NH3-N; 5; 0.0346. BOD5; 105.49; 0.73; BOD5; 10; 0.0692. 动植物油; 8.67; 0.06; 动植物油; 1.0; 0.00692. |
| --- | --- |

|  | 从上表可以看出，项目运营期废水经处理可以满足国家或地方污染物排放标准浓度限值及蚌埠市第一污水处理厂接管要求，厂区废水可以达标排放。 2.2.3 依托集中污水处理厂的可行性分析 本项目属于蚌埠市第一污水处理厂服务范围。该污水处理厂尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。目前，蚌埠市第一污水处理厂现状处理能力为20万m3/d，实际处理污水约18万m3/d。本项目纳管的生活污水水量相对很低，不会对污水处理厂产生冲击负荷。因此本项目生活污水接入蚌埠市第一污水处理厂是可行的。 2.2.4 废水监测要求 本项目营运后，为全面掌握项目废水污染物排放情况，应制定监测计划对废水进行适当监测。本项目废水监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件的要求提出了本项目运营期间废水监测要求： 表4.2-11 项目废水自行监测计划 序号; 污染源 类别; 排放口 编号; 排放口 名称; 监测点位; 监测指标; 监测设施; 手工监测频次. 1; 废水; DW001; 废水 总排口; 总排放口; COD、NH3-N; 手工监测; 1次/年. 3、噪声 3.1 噪声源强 项目生产过程中，主要噪声源来自线切割机、机加工设备、砂轮机等，项目噪声源强详见表4.2-11： |
| --- | --- |

|  | 表4.2-11 项目噪声源调查清单（室内源） 序号; 建筑物名称; 主要设备名称; 型号/规格; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 1; 生产 车间; 线切割设备; 300mm2/min; 85/1; 厂房隔声; 84; 71; 1; 92; 间隔、夜间不运行; 10; 75; 1. 2; 钻床; 40mm; 80/1; 115; 80; 1; 100; 10; 70; 1. 3; 刨床; 2kg/h; 75/1; 115; 82; 1; 100; 10; 65; 1. 4; 数控车床; 2kg/h; 80/1; 116; 85; 1; 101; 10; 70; 1. 5; 立式铣床; 2kg/h; 75/1; 108; 87; 1; 103; 10; 65; 1. 6; 震动平台; 2kg/h; 75/1; 120; 88; 1; 105; 10; 65; 1. 7; 磨床; 2kg/h; 80/1; 115; 92; 1; 100; 10; 70; 1. 8; 喷砂机; 2kg/h; 85/1; 44; 140; 1; 38; 10; 75; 1. 注：以租赁厂房西南角为坐标原点（0，0）. |
| --- | --- |

|  | 3.2 厂界和环境保护目标达标分析 本项目厂房外50米范围内无声环境保护目标，本评价只分析项目建成运营后厂界的达标情况。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）室内声源在不能取得倍频带声压级，只能取得A声级的情况下，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。室内声源声场近似为扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中TL——隔墙或窗户倍频带隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 然后按下式计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j 声源i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 2）噪声贡献值计算： 设第i 个室外声源在预测点产生的A 声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj ——在T 时间内j 声源工作时间，s； ti ——在T 时间内i 声源工作时间，s； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； M ——等效室外声源个数。。 （2）建立坐标系 噪声评价坐标原点设在租赁厂房西南角，预测高度为1.2m。 要预测一个有限区域上的多种噪声设备共同对外界的影响，首先必须确定各个噪声源的坐标位置和源强参数，然后将其代入预测模式当中进行计算。本项目主要高噪声设备的坐标位置及声源源强见表4.2-11。 （3）预测结果及评价 项目所在产业园厂界声环境影响预测结果见表4.2-12： 表4.2-12 噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 时段; 贡献值（dB）; 标准值（dB）; 是否达标. 昼间. 东厂界; 昼; 28.29; 65; 达标. 南厂界; 31.67; 65; 达标. 西厂界; 26.50; 65; 达标. 北厂界; 32.02; 65; 达标. 本项目噪声源均布置在室内，仅昼间生产。本项目采取降噪措施后，声环境影响预测表明：项目建成营运后对产业园厂界昼间的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目对周边声环境影响较小。 3.3 噪声监测要求 本项目营运后，为全面掌握项目噪声排放情况，应制定监测计划对噪声进行适当监测。本项目噪声监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件的要求提出了本项目运营期间噪声监测要求： 表4.2-13 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 噪声; 租赁产业园东、南、西、北4个厂界外1m处; 等效连续A声级; 季度（昼间）. 4、固体废物 4.1 一般工业固废 项目生产过程中产生的一般固废主要为不合格原件、废金属边角料、金属泥、试制工件和废滤芯。 - 不合格原件：本项目对外购的机械加工件进行检测，不合格品外售。项目产品按2%次品率计算，年产生次品量约为5套/a，重量约0.5t/a； - 废金属边角料：项目试制工件线切割和表面机加工均会产生金属边角料，根据建设单位提供的资料（参考《天津镭明激光科技有限公司多系列3D打印设备研发与生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，建设单位建设运营的其他项目），本项目废金属边角料产生量约为0.2t/a，外售综合利用。 - 金属泥：项目试制工件的金相检测需要通过磨抛机进行预处理，磨抛机采用实验台小型设备，采用湿磨，内置集污槽，废水经沉淀循环使用，产生沉淀金属泥。根据建设单位提供的资料，本项目金属泥产生量约为12kg/a，外售综合利用； - 试制工件：本项目增材制造装备组装后需要进行设备验证，3D打印机试打产生的试制工件可作为礼品赠送给购买方或作为废品外售，年产生量约为20.4t/a。 （5）废滤芯：本项目试制工件砂轮打磨过程中产生的粉尘颗粒经除尘滤芯净化，年产生废旧滤芯约0.6t/a，交由厂家处置循环利用。 4.2 危险废物 （1）废润滑油和废油桶 项目线切割机、表面机加工等设备运作过程定期更换的润滑油最大产生量约为1.0t/a，废油桶产生量约为0.1t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW08废矿物油与含矿物（900-217-08）使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废油桶属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 （2）废切削液/冷却液和废桶 项目试制工件线切割和表面机加工以切削液为介质进行加工，废切削液和机械设备产生的废冷却液最大混合产生量约为2.1t/a，废桶产生量约为0.7t/a。废切削液属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液；废桶属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 - 废腐蚀液 本项目设置有实验室，增材制造材料的金相检测需要进行金相腐蚀，该过程年使用酸性试剂（硝酸、硫酸、盐酸）约400mL，产生的废腐蚀液约10kg/a。废腐蚀液属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW17表面处理废物（336-064-17）金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液。 （4）含油抹布 项目机械设备维修产生废弃的含油抹布，年产生量约5kg/a。项目废弃的含油抹布分类收集，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 综上，项目危险废物年产生约3.915t，厂区设置危废库30m2，项目危险废物分类收集，分区贮存，贮存周转期限不超过一年。 4.3 生活垃圾 生活垃圾按人均0.5kg/d计，项目投产后，项目职工200人左右，生产天数300天，则全厂生活垃圾产生量约30t/a，生活垃圾交由环卫部门定期收集处理。 4.4 环境管理要求 （1）加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 （2）生产过程中产生的可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按照法规标准进行处理处置。 （3）固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 （4）危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2-14 固废产生及处置措施情况 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 原件检验; 不合格 原件; 一般工业固体废物; /; 900-999-99; 0.5; /; 固态; /; /; 物资公司 回收; 0.5. 2; 机加工; 废金属边角料; 一般工业固体废物; /; 900-999-99; 0.2; 固态; /; 袋装; 物资公司 回收; 0.2. 3; 磨抛; 金属泥; 一般工业固体废物; /; 900-999-61; 0.012; /; 固态; /; 袋装; 物资公司 回收; 0.012. 4; 设备试制; 试制工件; 一般工业固体废物; /; 900-999-99; 20.4; /; 固态; /; /; 赠品/物资公司回收; 20.4. 5; 除尘; 废滤芯; 一般工业固体废物; /; 900-999-99; 0.6; /; 固态; /; 袋装; 原厂家回收; 0.6. 6; 机加工; 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-217-08; 1.0; 矿物油; 液态; T，I; 桶装; 委托资质单位处置; 1.0. 7; 机加工; 废切削液/冷却液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 2.1; 矿物油; 液态; T; 桶装; 2.1. 8; 实验; 废腐蚀液; 危险废物; HW17; 336-064-17; 0.01; 酸; 液态; T/C; 瓶装; 0.01. 9; 机加工; 废桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.8; 矿物油; 固态; T/ln; /; 0.8. 10; 设备维修; 含油抹布; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.005; 矿物油; 固态; T/ln; 桶装; 0.005. |
| --- | --- |

|  | 5、地下水、土壤 5.1 污染源分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。污染物对土壤的影响主要是由于大气沉降、污染物泄露等直接进入土壤环境。 污染物从污染源进入地下水/土壤所经过路径称为地下水/土壤污染途径，本项目可能对地下水/土壤造成污染的区域为危废库，污染物因事故进入土壤进而影响地下水环境。地下水/土壤污染源、污染物类型和污染途径统计如下： 表4.2-15 地下水/土壤污染源 序号; 污染源; 事故可能原因; 污染物类型; 污染途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废库; 液体泄漏; 矿物油、酸; 沉降、渗透; 地下水、土壤. 5.2 防控措施 地下水、土壤污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水、土壤污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目污染特征，潜在地下水、土壤污染的设施为危废库，危废库应采取必要的防渗措施，并加强日常监管，制定应急处置预案，防止对地下水、土壤造成污染。 - 源头控制：对润滑油、切削液等的储存、输送和使用时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染将项目区域划分为重点防渗区和简单防渗区。其中危废库划为重点防渗区，其余为简单防渗区。 表4.2-16 项目防渗要求一览表 防渗等级; 防渗方案. 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 一般地面硬化. 重点防渗区：参考《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），对于重点防渗区危废库和化学品库，采用结构厚度不小于250mm，混凝土抗渗等级不小于P8，在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。此外，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，裙角设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，并与地面防渗层练成整体；地面基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 综上，本次评价认为，建设单位在运营期规范操作，加强管理的前提下，本项目发生事故的概率极小，经采取以上防治措施后，不会对地下水、土壤造成污染影响，防治措施可行。 6、环境风险 6.1 建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A，识别出本项目涉及到的风险物质物质主要为润滑油、切削液、冷却液、硝酸、硫酸和盐酸。危险物质储存量及理化性质见下表所示。 表4-17 风险物质储存量调查表 序号; 风险物质名称; 储存地点; 储存方式; 年用量/t; 最大储存量/t; 临界量/t. 1; 硝酸; 实验室; 瓶装; 0.0002; 0.0002; 7.5. 2; 硫酸; 实验室; 瓶装; 0.0003; 0.0003; 10. 3; 盐酸; 实验室; 瓶装; 0.0001; 0.0001; 7.5. 4; 润滑油; 原辅料仓库; 桶装; 1; 0.25; 2500. 5; 切削液; 原辅料仓库; 桶装; 2; 0.5; 2500. 6; 冷却液; 原辅料仓库; 桶装; 0.1; 0.05; 2500. 表4-18 风险物质理化性质、毒理毒性一览表 物质 名称; CAS号; 沸点 （℃）; 熔点 （℃）; 相对密度; 主要危险有害特性; 分布. 硝酸; 7697-37-2; 83; -42; 1.5; 硝酸不论浓稀溶液都有氧化性和腐蚀性。; 实验室. 硫酸; 7664-93-9; 337; 10.37; 1.83; 二甲苯属于低毒类化学物质，具刺激性气味、易燃。. 盐酸; 7647-01-0; 48; -27.32; 1.19; 浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。. 6.2 环境风险潜势初判 计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值，计算方法如下。 1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1、q2、… qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn——每种危险物质的临界量，t。 按数值大小，将Q划分为4个水平： 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100。 企业风险物质数量与临界量比值Q值计算结果见下表： 表4-19 危险物质数量与临界量比值Q值计算结果 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/t; 临界量/t; Q值/t. 1; 硝酸; 7697-37-2; 0.0002; 7.5; 0.00003. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.0003; 10; 0.00003. 3; 盐酸; 7647-01-0; 0.0001; 7.5; 0.00001. 4; 润滑油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 5; 切削液; /; 0.5; 2500; 0.0002. 6; 冷却液; /; 0.05; 2500; 0.00002. 项目Q值∑; 0.00039. 根据以上计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00039（Q﹤1）。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不用设置环境风险专项评价。 - 6.3 环境风险识别 （1）主要风险物质及分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A，识别出本项目涉及到的风险物质为润滑油、切削液、硝酸、硫酸和盐酸。润滑油、切削液存储于原辅料仓库，硝酸、硫酸和盐酸储存于实验室。 （2）可能影响环境的途径 在生产过程中由于润滑油或切削液桶损坏或操作失误可能导致油类物质的泄漏，在未及时采取对策措施的情况下，影响到厂区职工健康或周边人员健康。本项目油类物质在储存、运输的过程中主要环境影响途径为大气及土壤、地下水渗漏。 - 6.4 环境风险防范措施 （1）润滑油、切削液等内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； （2）危废等内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，记录表中应明确转运的危险废物种类、名称、数量、形态、产生地点、收集日期、包装形式、包装数量、转移人、接收人等信息。 （3）危险废物暂存间设置泄漏液体收集装置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，裙角设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，并与地面防渗层练成整体；地面基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 - 6.5 结论 项目位于蚌埠城禹开发建设有限责任公司产权所有的鑫精合科技产业园内，环境风险物质（润滑油、切削液、冷却液、硝酸、硫酸和盐酸）对周围环境和环境保护目标影响较小，通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案后，本项目环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂房 | 颗粒物 | 除尘滤芯 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001、废水总 排口 | COD、NH3-N、动植物油 | 生活污水经隔油池+化粪池预处理 | 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及蚌埠市第一污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 等效连续A声级 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生产过程中产生的一般固废主要为不合格原件、废金属边角料、金属泥、试制工件和废滤芯。项目产生的不合格原件、废金属边角料和金属泥由物资公司回收；试制工件作为礼品赠予或由物资公司回收；废滤芯交由厂家处置循环利用。 项目生产过程中产生的危险废物包括废润滑油、废切削液/冷却液、含油抹布、废腐蚀液和废桶；危废委托资质单位处置，厂区设置危废库30m2。 生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）源头控制：对润滑油、切削液等的储存、输送和使用时，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 （2）分区防控：根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下水造成污染将项目区域划分为重点防渗区和简单防渗区。其中危废库划为重点防渗区，其余为简单防渗区。其中： 重点防渗区：参考《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013），对于重点防渗区危废库、化学品库，采用结构厚度不小于250mm，混凝土抗渗等级不小于P8，在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）润滑油、切削液等内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； （2）危废等内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，记录表中应明确转运的危险废物种类、名称、数量、形态、产生地点、收集日期、包装形式、包装数量、转移人、接收人等信息。 （3）危险废物暂存间设置泄漏液体收集装置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，裙角设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，并与地面防渗层练成整体；地面基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 依据《排污许可管理条例》，建设单位应当依照该条例规定申请取得排污许可；未取得排污许可的，不得排放污染物。依据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

安徽镭明激光科技有限公司鑫精合3D打印高端装备制造项目符合国家产业政策，项目选址位于蚌埠市禹会工业园区（工业集中区）鑫精合科技产业园；项目建设符合国家当前产业政策，符合“三线一单”要求。 项目采用了成熟的废气处理措施，废气能够达到排放标准要求；项目生产废水为热处理炉冷却排水，可直接排入污水管网；生活污水经预处理后与冷却排水接管至蚌埠市第一污水处理厂，间接排放；项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水、地下水、土壤及声环境质量原有功能级别；采取相应环境风险防范措施后，环境风险可防控。 综上所述，拟建项目在建设和生产运行过程中，切实落实报告表提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00491吨/年 | / | 0.00491吨/年 | +0.00491吨/年 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.346吨/年 | / | 0.346吨/年 | +0.346吨/年 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0346吨/年 | / | 0.0346吨/年 | +0.0346吨/年 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格原件 | 0 | 0 | 0 | 0.5吨/年 | / | 0.5吨/年 | +0.5吨/年 |
|  | 废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.2吨/年 |  | 0.2吨/年 | +0.2吨/年 |
|  | 金属泥 | 0 | 0 | 0 | 0.012吨/年 | / | 0.012吨/年 | +0.012吨/年 |
|  | 试制工件 | 0 | 0 | 0 | 20.4吨/年 | / | 20.4吨/年 | +20.4吨/年 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.6吨/年 | / | 0.6吨/年 | +0.6吨/年 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 1.0吨/年 | / | 1.0吨/年 | +1.0吨/年 |
|  | 废切削液/冷却液 | 0 | 0 | 0 | 2.1吨/年 | / | 2.1吨/年 | +2.1吨/年 |
|  | 废腐蚀液 | 0 | 0 | 0 | 0.01吨/年 | / | 0.01吨/年 | +0.01吨/年 |
|  | 废桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8吨/年 | / | 0.8吨/年 | +0.8吨/年 |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.005吨/年 | / | 0.005吨/年 | +0.005吨/年 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①